MĖGINIŲ DNR SEKOSKAITAI PATEIKIMO INSTRUKCIJA

DNR pirminės sekos analizės (sekoskaitos) rezultatai priklauso nuo DNR ir pradmens kokybės. Labai svarbu, kad tiriamosios DNR ir pradmenų tirpalai neturėtų priemaišų – baltymų, RNR, chromosominės DNR, nespecifinių PGR produktų, druskų, organinių medžiagų (fenolio, chloroformo, etanolio), detergentų liekanų, taip pat PGR reakcijoje naudotų komponentų, t.y. pradmenų, buferio, fermentų, dNTP, MgCl2 pertekliaus, kurie gali būti neigiamų DNR sekoskaitos rezultatų priežastimi.

SC pateikiami DNR mėginiai ir pradmenys turi būti tinkamai paruošti, ne mažesnės koncentracijos nei yra nurodyta sekoskaitos užsakymo formoje.  Pateikiamų  mėginių  kiekis turi būti pakankamas sekoskaitos reakcijoms atlikti (žr. Reikalavimai DNR ir pradmenims).

Kartu su mėginiu gali būti pateikiama DNR elektroforezės agaroziniame gelyje nuotrauka, kuriame tiriamoji DNR  yra analizuota lygiagrečiai su žinomos koncentracijos panašaus ilgio DNR (arba su DNR masės standartu).

Mėgintuvėliai su pateiktais DNR mėginiais ir pradmenimis privalo turėti žymenis/lipdukus, kuriuose būtų aiškiai nurodyti mėginių pavadinimai. Jie turi sutapti su kartu pateikiamoje užsakymo formoje esančiais DNR ir pradmenų pavadinimais.

Pirminė DNR sekos analizė gali būti sėkminga tik kokybinius ir kiekybinius reikalavimus atitinkantiems mėginiams.

Pateikiant mėginius, būtina užpildyti atitinkamą užsakymo formą (žr. UŽSAKYMAS DNR SEKOSKAITAI ) :

- 1 forma    -   pateikiant  sekoskaitai DNR mėginius ir pradmenis;

- 2 forma    -   pateikiant paruoštas DNR sekoskaitos  reakcijas elektroforezei atlikti (paruoštos naudojant rinkinius BigDye®Terminator v3.1/v1.1 Cycle Sequencing Kit /Applied Biosystems/).

Reikalavimai DNR ir pradmenims

Pateikiama DNR ir pradmenys turi būti ištirpinti distiliuotame vandenyje!

1. Plazmidinę DNR rekomenduojama gryninti specifine DNR ir silicio sąveika pagrįstų kolonėlių pagalba (pvz. GeneJET Plasmid Miniprep Kit (Thermoscientific) ir pan.), cezio chlorido (CsCl) gradientu, modifikuotu šarminės lizės/PEG metodu arba sorbcija ant stiklo dalelių. Gryninant DNR silicio kolonėlėmis arba sorbcija ant stiklų pastebėta, kad papildomas nusodintų ląstelių perplovimas vandeniu (siekiant atsikratyti mitybinės terpės komponentų) dažnai pagerina sekoskaitos rezultatą.

Pateikiamos plazmidinės DNR koncentracija vandenyje: 0,1 – 0,5 g/l.

DNR kiekis, reikalingas vienai reakcijai – 1 g.

2. PGR produktą būtina analizuoti agaroziniame gelyje. PGR produktas gali būti išgrynintas naudojant fenolio-chloroformo ekstrakcijos metodą, taip pat silicio membranų kolonėles  (pvz. GeneJET PCR Purification Kit (Thermoscientific) ir pan.) Vienas iš būdų atskirti reikalingą DNR fragmentą nuo nespecifinių PGR produktų, yra jo išpjovimas iš gelio. Šiuo atveju DNR  rekomenduojame gryninti specifine DNR ir silicio sąveika pagrįstų kolonėlių pagalba (pvz. GeneJET  Gel Extraction Kit (Thermoscientific) ir pan.).

Pateikiamo PGR produkto koncentracija vandenyje: 10 – 30 ng/l.

PGR produkto kiekis, reikalingas vienai reakcijai – 50 ng/ 1kb.

3.  Pateikiamo sekoskaitai pradmens koncentracija vandenyje: 3,2 M

Pradmens kiekis, reikalingas vienai reakcijai – 10 pmol

DNR sekoskaitos rezultatai užsakovui gali būti pateikiami el. paštu kaip tekstinis dokumentas (.seq),  elektroferogramos  pateikiamos  ABI formatu (.ab1). ABI formato dokumentus galima peržiūrėti, naudojant įvairias programas, pvz. Vector NTI, Chromas

( www.technelysium.com.au/chromas.html)  ir kt.

1  forma                                                                                                 Nr. _________

(nepildyti)

UŽSAKYMAS  DNR SEKOSKAITAI

Data

Įmonė (užsakovas)

V. Pavardė                                                                                                         Telefonas

## E-mail adresas                                                                                                      Faksas

DNR tipas:    plazmidinė DNR

PGR produktas

| Eil. Nr. | DNR mėginio pavadinimas | Vektoriaus ir inserto (arba PGR produkto) ilgis, kb | DNR koncen tracija, g/l | Pateikiamas pradmuo | Tmelt , C | Pradmens seka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DNR koncentracija nustatyta:    spektrofotometru

elektroforezės agaroziniame gelyje būdu

## Pradmens koncentracija

Pageidaujamas nuskaitytų bazių skaičius   (nuo pradmens) *

* Maksimalus nuskaitymas viena kryptimi – apytiksliai 700-800 bazių.

Pateikiamo sekoskaitai pradmens koncentracija:     3,2 M

Pradmens kiekis, reikalingas vienai reakcijai:         10 pmol

Pateikiamos DNR koncentracija:            plazmidinės DNR -  ne mažesnė už 0,1 g/l

PGR produkto -  ne mažesnė už 10 ng/l

DNR kiekis, reikalingas vienai reakcijai:         plazmidinės DNR -  1 g

PGR produkto – 50 ng/1 kb

# Pastaba

Prašome perskaityti MĖGINIŲ DNR SEKOSKAITAI PATEIKIMO INSTRUKCIJĄ.

2  forma                                                                                                  Nr. _________

(nepildyti)

UŽSAKYMAS  DNR SEKOSKAITAI

(PARUOŠTŲ DNR SEKOSKAITOS REAKCIJŲ FOREZEI ATLIKTI)

Data

Įmonė (užsakovas)

V. Pavardė                                                                                                         Telefonas

## E-mail adresas                                                                                                      Faksas

DNR mėginio pavadinimas

DNR tipas:    plazmidinė DNR

PGR produktas

Vektoriaus ir inserto (arba PGR produkto) ilgis                                   kb

Pateikiamas sekoskaitos reakcijų skaičius

Reakcijos atliktos naudojant sekoskaitos rinkinį:

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit

BigDye® Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit

Sekoskaitos reakcijų produktai denatūruoti:        taip

ne

Pageidaujamas nuskaitytų bazių skaičius   (nuo pradmens) *

* Maksimalus nuskaitymas viena kryptimi – apytiksliai 700-800 bazių.

Pastaba

Prašome perskaityti MĖGINIŲ DNR SEKOSKAITAI  PATEIKIMO INSTRUKCIJĄ.

DNR sekoskaitos reakcijos turi būti paruošiamos pagal naudojamo sekoskaitos rinkinio aprašymą.